26-2-2026

DIEGO SOLLEIRO ARANCON

Asir 2

Infraestructura de Red y Servicios Centralizados (Alta Disponibilidad)

Índice

1. Descripción del escenario	3

1.1. Objetivo	3

2. Arquitectura propuesta	3

3. Diseño de red	4

4. Listado de servidores y roles	5

4.1. SRV-PDC (Primary Domain Controller)	5

4.2. SRV-SDC (Secondary Domain Controller)	6

4.3. Equipos cliente	6

5. Medidas de seguridad previstas	6

Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Alta Disponibilidad: PDC y SDC	3

Ilustración 2 Esquema de Enrutamiento WAN/LAN	4

Ilustración 3 Seguridad y Backup	5

# 1. Descripción del escenario

La organización requiere el despliegue de una infraestructura de red corporativa moderna, centralizada y tolerante a fallos. Actualmente, existe la necesidad de controlar de forma unificada la identidad de los empleados, el acceso a los recursos compartidos y la asignación de direcciones de red.

El problema principal que resolver es evitar los "puntos únicos de fallo" (Single Point of Failure). Si un servidor principal cae, los empleados no deben perder la capacidad de iniciar sesión, resolver nombres de dominio o acceder a internet. Por ello, la solución exige un enfoque de Alta Disponibilidad (HA) desde su diseño base.

Se trata de una PYME (Pequeñas y Medianas Empresas) con un volumen aproximado de 30 usuarios y unos 10 equipos informáticos distribuidos en los distintos departamentos. Para proteger la información de la organización, el diseño se basará en la triada de la seguridad de la información, garantizando la integridad (evitando la modificación no autorizada de datos), la confidencialidad (acceso restringido solo al personal autorizado) y la disponibilidad (acceso garantizado a los servicios únicamente cuando sean necesarios)

# 1.1. Objetivo

El objetivo del proyecto es desplegar una infraestructura de red corporativa tolerante a fallos, capaz de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Para ello se implementará un dominio centralizado utilizando Ubuntu Server y Samba Active Directory, La arquitectura contara con dos controladores de dominio replicados que permitirán mantener el servicio operativo incluso ante la caída de uno de los servidores.

# 2. Arquitectura propuesta

La arquitectura se basará en un modelo Cliente-Servidor centralizado utilizando software libre (Ubuntu Server) y Samba 4 para emular un Directorio Activo (Active Directory) nativo.

Ilustración 1 Alta Disponibilidad: PDC y SDC

La topología se estructurará en torno a dos nodos principales configurados en paralelo:

- Un Controlador de Dominio Principal (Primary Domain Controller) que actuará como maestro de operaciones.

- Un Controlador de Dominio Secundario (Secondary Domain Controller) que mantendrá una réplica exacta de la base de datos LDAP, Kerberos y DNS.

Esta arquitectura garantiza que la validación de credenciales, el enrutamiento y la gestión de IPs sigan operativos de forma transparente para los usuarios ante contingencias de hardware o caídas de red.

Es importante destacar que Samba Active Directory utiliza un modelo de replicación multi-master. Esto significa que ambos controladores tienen copias de la base de datos del directorio sobre las que se puede leer y escribir; cualquier cambio realizado en uno de ellos (como crear un usuario o cambiar una contraseña) se replicará automáticamente al otro.

# 3. Diseño de red

El diseño de red contempla una separación lógica avanzada mediante una arquitectura de múltiples interfaces en los servidores para garantizar el aislamiento, la seguridad de los clientes locales y la segmentación de tráfico.

Ilustración 2 Esquema de Enrutamiento WAN/LAN

Interfaz externa (adaptador puente): Conectividad hacia el exterior configurada mediante NAT para dotar de acceso a Internet a los clientes sin exponerlos.

- Interfaz interna 1 (subred Linux): Red privada exclusiva para la infraestructura base y los equipos Zorin OS.

  - ID de red: 192.168.10.0/24

  - Puerta de enlace (Gateway): 192.168.10.10

  - IP servidor DC1: 192.168.10.10 (Estática)

  - IP servidor DC2: 192.168.10.11 (Estática)

  - Pool DHCP para clientes: 192.168.10.100 a 192.168.10.200

  - Servidores DNS: 192.168.10.10 (Primario) y 192.168.10.11 (Secundario)

- Interfaz interna 2 (subred Windows): Red privada aislada destinada exclusivamente al ecosistema de estaciones de trabajo Windows.

  - ID de red: 192.168.20.0/24

  - Puerta de enlace (Gateway): 192.168.20.10

  - IP servidor DC1: 192.168.20.10 (Estática)

  - IP servidor DC2: 192.168.20.11 (Estática)

  - Pool DHCP para clientes: 192.168.20.100 a 192.168.20.200

  - Servidores DNS: 192.168.20.10 (Primario) y 192.168.20.11 (Secundario)

Justificación del direccionamiento:

Se han elegido los bloques privados 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24 por su facilidad de administración. Esta separación en dos subredes evita el tráfico de broadcast innecesario entre sistemas operativos distintos, optimiza el rendimiento y añade una capa crítica de seguridad perimetral para mitigar la propagación de malware (Ransomware) de un departamento a otro.

# 4. Listado de servidores y roles

El ecosistema estará compuesto por los siguientes nodos y roles, distribuidos estratégicamente para evitar sobrecargas.

A continuación, se detalla una tabla resumen de la infraestructura lógica:

## 4.1. SRV-PDC (Primary Domain Controller)

- Rol AD DC: Gestión centralizada de identidades mediante Samba 4.

- Rol DNS (Primario): Resolución de nombres directa e inversa (10.168.192.in-addr.arpa).

- Rol DHCP (Failover Primary): Asignación de red dinámica configurada en modo "Split 128" (50% de carga balanceada).

- Rol File Server: Alojamiento de las carpetas departamentales compartidas en /srv/samba/compartidas.

Cabe nombrar que para un entorno real no se emplearía el servicio de compartición de archivos (File Server) dentro del controlador principal, se debería emplear un servidor miembro independiente para mejorar la seguridad, en este proyecto se emplea dentro del controlador principal para optimizar los recursos de las máquinas virtuales.

## 4.2. SRV-SDC (Secondary Domain Controller)

- Rol AD DC (Réplica): Copia bidireccional sincronizada del directorio.

- Rol DNS (Secundario): Respaldo de resolución de nombres y mapa inverso.

- Rol DHCP (Failover Peer): Modo compañero preparado para asumir el control total (100% de la carga) si el PDC deja de responder.

## 4.3. Equipos cliente

Estaciones de trabajo unidas al dominio corporativo, preparadas para recibir configuración de red automáticamente vía DHCP y montar las unidades de red en función de las políticas de grupo aplicadas a cada usuario.

# 5. Medidas de seguridad previstas

Para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema, se implementarán diversas capas de protección en la infraestructura.

Ilustración 3 Seguridad y Backup

Aislamiento de Interfaces (Bind Interfaces): El servicio de Directorio Activo se configurará para "escuchar" únicamente por la tarjeta de red interna, bloqueando intentos de acceso o ataques desde la red externa.

- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): Se estructurará un organigrama con grupos específicos (Dirección, Ventas, Técnicos). Las carpetas compartidas validarán el acceso usando listas de control de acceso (ACLs) ligadas estrictamente a estos grupos. Para garantizar la operatividad de loa administradores sin comprometer la seguridad del sistema de archivos local (ext4), se aplicará un mapeo de copropiedad asignando al grupo Domain Admins como gestor de la raiz de los archivos. Además, para los espacios de intercambio global (Carpeta Pública), se implementará el permiso avanzado Sticky Bit (1777), garantizando que cualquier usuario pueda depositar información, pero unicamente el propietario original del archivo pueda eliminarlo.

- Tolerancia a Fallos de Red (Failover): Implementación del protocolo Failover en el servicio DHCP, con tiempos de respuesta máximos de 30 segundos ante la caída repentina de un nodo.

- Copias de Seguridad (Disaster Recovery): Implementación de una estrategia de backups automatizados utilizando el comando samba-tool domain backup online, ya que, al ser la versión online, se permite realizar la copia de seguridad de la base de datos LDAP sin interrumpir el servicio de Active Directory. Dichas copias se realizarán con una periodicidad diaria (programadas de madrugada mediante tareas Cron) y se enviarán de forma segura a un servidor de almacenamiento externo o una unidad de red dedicada, fuera de los controladores de dominio, para evitar una posible pérdida total de los datos.

- Firewall perimetral y Hardening: Se implementará un firewall a nivel de sistema mediante el uso de iptables para aplicar políticas de seguridad en la NAT. Además, como medida de bastionado (hardening), se desactivarán los servicios innecesarios del sistema operativo de los servidores, reduciendo la superficie de exposición a posibles ataques y liberando recursos.